西安电子科技大学

电子线路实验（I）   课程实验报告

实验名称 单级共射、共集放大电路性能与研究实验

成  绩

学院               班

姓名            学号

实验日期       年       月     日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

单级共射、共集放大电路性能与研究实验

一、实验目的

1. 掌握放大器组成基本原理及其放大条件。

2. 明确交流通路与直流通路的区别。

3. 学会放大器静态工作点的调整。

4. 学会共射放大器放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量方法。

5. 掌握共集放大器的特点和应用场合。掌握场效应管放大器的特点及应用。

二、实验所用仪器设备

1. 测量仪器：双踪示波器、万用表、信号源、毫伏表、直流稳压电源等。

2. 模拟电路通用实验板(内含三极管、电阻、电位器、电容)。

3. 电子线路器件工具箱。

三、实验内容及要求

1. 基本命题

（1）首先用万用表判断所用器件的好坏。(比如连接导线.所用三极管的极性与好坏)。

（2）参考图1，在给定的通用板上搭建电路，用万用表检查电路连线是否正确，特别要判断电源与地之间是否有短路现象，如果有短路现象则重新检查电路。

图1 共射放大器电路

（3）加电源+12V，调节RP1，用万用表观察UCE直流电压在较大范围变化即可（一般在2V到10V之间）。

（4）将RP1分别调到最大和最小的情况下，输入1 kHz正弦信号，用示波器观察其输出波形，并判断失真类型。

（5）将静态工作点调至（UCE = 5V），输入1 kHz正弦信号，大小以不失真为原则，测量放大器的直流工作点、放大倍数（RP2= 10k，接入放大器）、输入电阻、输出电阻，并将测试数据列入表1中。

表1 单级共射放大器测试数据

| 直流工作点 |  |  |  |  | 增益 | 输入电阻 | 输出电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCEQ | UCQ | UEQ | UBQ | ICQ | Au | Ri | Ro |

- 实验说明及思路提示

1. 基本命题

（1）直流工作点的调整及测试

放大器的直流工作点Q通常是指管压降UCEQ和集电极电流ICQ，记作Q(UCEQ, ICQ)。放大器的负载电阻RC、射极电阻RE、电源电压VCC、偏置电阻RB (RPQ,R2、R1)和三极管特性等，都会影响其直流工作点。当放大电路及三极管确定以后，可以通过调整上偏置电阻RP1，以达到所需要的直流工作点。

（2）放大器参数Au、Ri、Ro测试

参数Au、Ri、Ro测量时测量仪器与实验板的连接如图2所示。

图2 测试仪器与实验板的连接

i. 最大输出动态范围UoPP的测试

按图2所示接线，给放大器输入1 kHz的正弦信号，慢慢增大输入信号，使之出现明显失真，根据失真波形调工作点(RP1)，使失真消失。继续增大输入信号，再调工作点，直到增大信号时同时出现截止和饱和失真，再减小输入信号，使之刚好不失真，用示波器测量这时输出电压的峰-峰值UoPP，即放大器输出最大线性动态范围。

ii. 电压放大倍数Au的测试

放大器的电压放大倍数Au是指在输出电压不失真时,输出电压uo与输入电压uI振幅或有效值之比，即

Au=U0U1                                （1a）

在实验中，需要用示波器监视输出。用交流毫伏表测量放大器输入和输出电压的有效值，然后按公式（1a）进行计算。

也可用双踪示波器分别测量放大器输入和输出电压的峰-峰值，然后按公式（1b）进行计算

Au=UoPPUiPP                               （1b）

iii. 输入电阻Ri的测试

输入电阻Ri，是指从放大器输入端看进去的等效电阻。实际测试输入电阻Ri的接线如图3所示。在被测放大器前加一个电阻R，输入正弦信号，用毫伏表或示波器分别测量R两端对地的电压uA与uB。则

Ri=uBuA−uBR                              （2）

从减小测量误差出发，当R = Ri时测量误差最小。因此，为了减小测量误差，一般取R接近Ri或将R换成一个可变电阻RP，调节RP使uB=12uA，这时Ri=RP。

iv. 输出电阻Ro的调试

输出电阻Ro是指从放大器输出端看进去的等效电阻。实际测试输出电阻Ro解线如图4所示。在被测放大器后加一个负载电阻RL，输入端加入正弦信号，用毫伏表分别测量空载和加负载电阻RL时的输出电压u0与uL。则

R0=uo−uLuLRL                              （3）

从减小误差出发，当RL=R0时测量误差最小。因此，为了减小测量误差，一般取RL接近R0或将RL转换成一个可变电阻RP，调节RP使uL=12u0，这时R0=RP。

图3 输入电阻测量原理图                  图4 输出电阻测量原理图

五、实验电路设计和实验方法描述

（实验设计过程应包含从题目分析到电路设计的全过程，包括但不限于参数计算、画出电路图等，实验方法描述是指用什么测量工具测试数据）

六、数据记录与处理

① 实验内容1：

1）将RP1调到最大的情况下，输入1 kHz正弦信号，用示波器观察其输出波形：

失真类型：

2）将RP1调到最小的情况下，输入1 kHz正弦信号，用示波器观察其输出波形：

失真类型：

②实验内容2：

- 将静态工作点调至（UCE = 5V）直流工作点记录在表格1中。

- 输入1 kHz，5mV的正弦信号，原始数据的记录以及计算过程：

结果填入表格1中：

表1 单级共射放大器测试数据

| 直流工作点 |  |  |  |  | 增益 | 输入电阻 | 输出电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCEQ | UCQ | UEQ | UBQ | ICQ | Au | Ri | Ro |

3）误差计算：

## 七、实验分析与总结