西安电子科技大学

电子线路实验（I）   课程实验报告

实验名称           差分放大器性能研究实验

成  绩

电子工程 学院   2302061     班

姓名    李达航   学号

23009101011

实验日期   2025  年     5  月 5    日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

差分放大器性能研究实验

一、实验目的

1. 掌握基本差分放大器的工作原理，工作点的调试和主要性能指标的测试。

2. 熟悉具有恒流源差分放大器的工作原理及对主要性能指标的改善。

3. 了解用集成放大器做成的差分放大器。

二、实验资源

1. 测量仪器：双踪示波器，万用表，信号源，毫伏表，直流稳压电源。

2. 模拟电路通用实验板（内含集成电路插座，电阻，电容等）。

3. 电子线路器件实验箱。

三、实验内容及要求

1. 基本命题

基本差分放大器的实验线路如图1所示，它是一个直接耦合放大器，理想的差分放大器只对差模信号进行放大，对共模信号进行抑制，因而它具有抑制零点漂移，抗干扰和抑制共模信号的良好作用。三极管T1和T2为差分对管，与电阻RC1, RC2, RP及RE组成基本差分放大器。RL（10kΩ）为负载。在选择三极管T1和T2时，尽量选择双三极管，至少它们的特性应相接近。

图1 简单差分放大器

（1）调直流工作点，即调RP使T1和T2集电极直流电压相等。用万用表分别测量三极管T1和T2各极到地的电压，并计算出UCE1Q, UCE2Q, IC1Q, IC2Q与理论计算值进行比较。

（2）在实验板上按图1参考电路搭建电路，按单端输入-双端输出测量差分放大器的差模电压放大倍数Aud，共模电压放大倍数Auc,并计算共模抑制比KCMR。

（3）将实验测试数据列入表1中，并记录现象和结果。与理论计算值和计算机仿真值进行比较。

表1 基本差分放大器测试数据

| 直流工作点 |  |  |  | 差模增益 | 共模增益 | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE1Q | UCE2Q | Ic1Q | Ic2Q | Aud | Auc | KCMR |

2.扩展命题

为提高差分放大器KCMR，在射极引入恒流电流源，参考电路如图2所示。

图2 恒流源差分放大器

（1）在实验平台上搭建参考电路。

（2）调节电位器RP使T1和T2集电极电位差为零。用万用表分别测量三极管T1和T2，T3各极到地的电压，并与理论计算值进行比较。

（3）按单端输入-双端输出测量差分放大器的差模电压放大倍数Aud，共模电压放大倍数Auc，并计算共模抑制比KCMR。

（4）比较基本命题与扩展命题电路差别，及其对电路性能的改善。

将测试数据列入表2中，并与表2数据进行比较。

表2 用恒流源增强共模负反馈的差分放大器电路的测试数据

| 直流工作点 |  |  |  | 差模增益 | 共模增益 | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE1Q | UCE2Q | Ic1Q | Ic2Q | Aud | Auc | KCMR |

3.实验说明与思路提示

1. 直流工作点的调试方法

差分放大器的直流工作点平衡可通过调可变电阻RP实现的。即调可变电阻RP使Uc1=Uc2。具体调法是，把万用表置直流10V档上，并跨接T1和T2集电极。调可变电阻使万用表的指示接近零。再把万用表置直流2.5V量程档上，继续调可变电阻RP，使万用表的指示为零。这时差分放大器处于对称状态，工作点调好。

2. 差模电压放大倍数Aud

（1）双端输出时（输入不论是双端或单端）差模电压放大倍数理论值为

Aud=−βRL，RB+rbe+1+βRP2                             (1)

（2）单端输出时（输入不论是双端或单端）差模电压放大倍数理论值为

Aud=−βRL，2[RB+rbe+1+βRP/2]                          (2)

式（1）、（2）中，RL，=RC//12RL。

实际测量方法是，根据是双端（或单端）输入要求接线，输入端输入ui=50mV，1kHz的正弦电压，用示波器分别测量T1的集电极到地之间的交流电压的有效值uo1和T2的集电极到地之间的交流电压的有效值uo2（注意：示波器不能跨接在两输出端测量输出电压uo1和uo2），则差模电压放大倍数为

双端输出时

Aud=Uo1−(−Uo2)Ui=Uo1+Uo2Ui=2Uo1Ui                         (3)

单端输出时

Aud=Uo1Ui                                   (4)

3.共模电压放大倍数Auc

在差分放大器的两输出端分别输入大小相等，极性相同的信号称为共模输入。在共模输入时，输入电压与输出电压之比称为共模电压放大倍数，用Auc表示。

（1）双端输出时，共模电压放大倍数理论值为

Auc≈0                                    (5)

（2）单端输出时，共模电压放大倍数理论值为

Auc≈−RL，2RE                                   (6)

式中：RE——射极共模负反馈电阻（图1中的RE或图3中恒流源T3的集电极等效输出电阻）。

实际测量方法是，按图3接线，输入共模电压ui=2V，1kHz的正弦电压用毫伏表分别测量两输出电压uo1和uo2（注意：毫伏表不能跨接在两输出端测量输出电压uo1和uo2），则共模电压放大倍数为

图3 测共模放大倍数的电路

双端输出时

Auc=Uo1−Uo2Ui≈0                               (7)

单端输出时

Auc=Uo1Uo2Ui                                  (8)

4.共模抑制比KCMR

共模抑制比是用来表征差分放大器对共模信号抑制能力的大小，它定义为差模信号Aud与共模信号Auc之比的绝对值，用KCMR表示。即

（1）双端输出时

KCMR=AudAuc≈0                               (9)

（2）单端输出时

KCMR=AudAuc≈βRErbe+(1+β)RP2                        (10)

式中：RE——射极公共电阻或恒流管的等效输出电阻。

式5-10表明差分放大器在单端输出时RE越大，共模抑制能力越强。

差分放大器的共模抑制比是通过测量差模信号Aud与共模信号Auc，再理论计算得到，即

KCMR=AudAuc                                (11)

或用分贝表示为

KCMR=20lgAudAucdB                           (12)

五、实验方法描述

（实验方法描述是指用什么测量工具测试数据）

（注1：由于线上实验平台本身的电路设置，电路只支持双端输出与单端输入，故以下实验方法与实验数据舍弃单端输入部分与双端输入电路）

1.基本差分放大器：

(1) 按照要求分别搭建如下电路:

a. 差模输入电路:

b. 共模输入电路:

- (2)调直流工作点，先将三极管T1和T2的基极接地，将示波器的两个端口接到uo1与uo2用于观察电压，调RP使T1和T2集电极直流电压大致相等，读出UC1与UC2。

- (3)测量直流工作点的数据：

- 在测量T1和T2集电极直流电压的基础上，将四通道示波器的另外两个端口接在T1和T2的射极,读出Ue1与Ue2;

- T1和T2集电极直流电压UC1与UC2分别减去T1和T2射极直流电压Ue1与Ue2，分别得到UCE1Q与UCE2Q ，使用Rc1与Rc2的伏安关系得出集电极电流，即:

- IC1Q=12−Uc13kΩ         IC2Q=12−Uc23kΩ

- (4)在差模输入的输入模式下,根据单端输入要求接线，输入端接信号发生器,输入ui=50mV，1kHz的正弦电压，用交流毫伏表分别测量T1的集电极到地之间的交流电压的有效值uo1和T2的集电极到地之间的交流电压的有效值uo2，则差模电压放大倍数为:

双端输出时：      	Aud=Uo1−(−Uo2)Ui=Uo1+Uo2Ui=2Uo1Ui

- (5)在共模输入的输入模式下,根据单端输入要求接线，输入端接信号发生器,输入ui=2V，1kHz的正弦电压，用交流毫伏表分别测量T1的集电极到地之间的交流电压的有效值uo1和T2的集电极到地之间的交流电压的有效值uo2，则差模电压放大倍数为:

双端输出时：			Auc=Uo1−Uo2Ui

- (6)将以上测量计算所得的差模信号Aud与共模信号Auc经理论计算得:

KCMR=AudAuc

或用分贝表示为

KCMR=20lgAudAucdB

2.恒流源差分放大器：

(1) 按照要求分别搭建如下电路:

a. 差模输入电路:

b. 共模输入电路:

- 调直流工作点，先将三极管T1和T2的基极接地，将示波器的两个端口接到uo1与uo2用于观察电压，调RP使T1和T2集电极直流电压大致相等，读出UC1与UC2。

- 测量直流工作点的数据：

- 在测量T1和T2集电极直流电压的基础上，将四通道示波器的另外两个端口接在T1和T2的射极,读出Ue1与Ue2;

- T1和T2集电极直流电压UC1与UC2分别减去T1和T2射极直流电压Ue1与Ue2，分别得到UCE1Q与UCE2Q ，使用Rc1与Rc2的伏安关系得出集电极电流，即:

- IC1Q=12−Uc13kΩ         IC2Q=12−Uc23kΩ

- 在差模输入的输入模式下,根据单端输入要求接线，输入端接信号发生器,输入ui=50mV，1kHz的正弦电压，用交流毫伏表分别测量T1的集电极到地之间的交流电压的有效值uo1和T2的集电极到地之间的交流电压的有效值uo2，则差模电压放大倍数为:

双端输出时：      	Aud=Uo1−(−Uo2)Ui=Uo1+Uo2Ui=2Uo1Ui

- 在共模输入的输入模式下,根据单端输入要求接线，输入端接信号发生器,输入ui=2V，1kHz的正弦电压，用交流毫伏表分别测量T1的集电极到地之间的交流电压的有效值uo1和T2的集电极到地之间的交流电压的有效值uo2，则差模电压放大倍数为:

双端输出时：			Auc=Uo1−Uo2Ui

- 将以上测量计算所得的差模信号Aud与共模信号Auc经理论计算得:

KCMR=AudAuc

或用分贝表示为

KCMR=20lgAudAucdB

六、实验数据记录与处理

1. 基本差分放大器：

① 线上实验平台截图

（系统内选择截图，截图中包含实验运行界面及实验操作者姓名）

1）直流工作点的测量：

2）按单端输入-双端输出时，差分放大器的差模电压放大倍数Aud的测量：

3）按单端输入-双端输出时，共模电压放大倍数Auc的测量：

② 实验数据记录

<注2:实验过程中发现交流毫伏表在空载时会有一个-1.5mV的电压,后续所有用该器件测量出来的电压都会补偿一个1.5mV>

- 直流工作点:

UC1=UC2=5.87V                   Ue1=Ue2=−0.65V

- 差模输入:

fi=1kHz                      Ui=50mV

Uo1=18.5+1.5mV           Uo2=18.4+1.5mV

- 共模输入:

fi=1kHz                      Ui=2V

Uo1=356.9+1.5mV           Uo2=356.9+1.5mV

③ 实验数据处理

- 直流工作点:

UCE1Q=UCE2Q=UC1−Ue1=5.87V−(−0.65V)=6.52V

IC1Q=IC2Q=12V−Uc13kΩ=12V−5.87V3kΩ=2.0433mA

- 差模电压放大倍数Aud:

Aud=Uo1+Uo2Ui=18.5mV+18.4mV+2∗1.5mV50mV=0.798

- 共模电压放大倍数Auc:

Auc=Uo1−Uo2Ui=356.9mV−356.9mV2V=0

- 共模抑制比KCMR:

KCMR=AudAuc=|0.7980|≈∞

或用分贝表示为

KCMR=20lgAudAucdB=20lg|0.7980|≈∞ dB

综上:

| 直流工作点 |  |  |  | 差模增益 | 共模增益 | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE1Q | UCE2Q | Ic1Q | Ic2Q | Aud | Auc | KCMR |
| 6.52V | 6.52V | 2.0433mA | 2.0433mA | 0.798 | 0 | ∞ |

2. 恒流源差分放大器：

① 线上实验平台截图

（系统内选择截图，截图中包含实验运行界面及实验操作者姓名）

1）直流工作点的测量：

2）按单端输入-双端输出时，差分放大器的差模电压放大倍数Aud的测量：

3）按单端输入-双端输出时，共模电压放大倍数Auc的测量：

② 实验数据记录

<注2:实验过程中发现交流毫伏表在空载时会有一个-1.5mV的电压,后续所有用该器件测量出来的电压都会补偿一个1.5mV>

- 直流工作点:

UC1=UC2=6.18V                   Ue1=Ue2=−0.64V

- 差模输入:

fi=1kHz                      Ui=50mV

Uo1=394.4+1.5mV           Uo2=395.9+1.5mV

- 共模输入:

fi=1kHz                      Ui=2V

Uo1=1.2+1.5mV           Uo2=1.3+1.5mV

③ 实验数据处理

- 直流工作点:

UCE1Q=UCE2Q=UC1−Ue1=6.18V−(−0.64V)=6.82V

IC1Q=IC2Q=12V−Uc13kΩ=12V−6.18V3kΩ=1.94mA

- 差模电压放大倍数Aud:

Aud=Uo1+Uo2Ui=394.4mV+395.9mV+2∗1.5mV50mV=15.866

- 共模电压放大倍数Auc:

Auc=Uo1−Uo2Ui=1.2mV−1.3mV2V=5∗10−5

- 共模抑制比KCMR:

KCMR=AudAuc=|15.8665∗10−5|=317320

或用分贝表示为

- KCMR=20lgAudAucdB=20lg|15.8665∗10−5|≈110.0299489123 dB

- 综上:

| 直流工作点 |  |  |  | 差模增益 | 共模增益 | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCE1Q | UCE2Q | Ic1Q | Ic2Q | Aud | Auc | KCMR |
| 6.82V | 6.82V | 1.94mA | 1.94mA | 15.866 | 5∗10−5 | 110.0299489123 dB |

- 实验分析与总结

- 在射极引入恒流源电流源后,差分放大器的差模增益有所提高,差分放大器的性能有所提高,电路对称性提高

- 在实验过程中,发现交流毫伏表读数相对不太稳定,有时会出现跳变的现象,会导致实验数据处理时产生误差

- 本次实验让本人对差分放大器有了更加清晰的了解